TEXNIK TOPSHIRIQ

Ko'p Qavatli Binalarda

FaceID Kirish Nazorati va Monitoring Tizimi

| Hujjat raqami: | TT-FACEID-2025-001 |
| --- | --- |
| Versiya: | 1.0 |
| Tuzilgan sana: | 2025-yil |
| Buyurtmachi: | Boshqaruv service kompaniyalari / GASN / Qurilish boshqarmasi |
| Holati: | Ko'rib chiqish uchun tayyorlangan |

# 1. UMUMIY MA'LUMOT

## 1.1. Loyiha maqsadi

Ushbu texnik topshiriq ko'p qavatli turar-joy binolarining kirish qismlarida FaceID (yuz tanish) texnologiyasi asosida ishlaydi gan avtomatlashtirilgan kirish nazorati va monitoring tizimini yaratish uchun mo'ljallangan.

Tizim quyidagi tashkilotlar tomonidan foydalanish va nazorat qilish uchun mo'ljallangan:

- Boshqaruv service kompaniyalari va ularning yuqori turuvchi tashkilotlari

- Davlat Arxitektura va Qurilish Nazorati (GASN)

- Qurilish boshqarmasi

- Prokuratura organlari

- Ichki ishlar organlari

## 1.2. Loyiha doirasi

Tizim kompleks yechim sifatida quyidagilarni qamrab oladi:

- Ko'p qavatli bino kirish eshiklariga o'rnatiluvchi FaceID terminallar

- Markaziy server va ma'lumotlar bazasi

- Web va mobil boshqaruv paneli

- Voqealar (events) jurnali va hisobotlar moduli

- Nazorat organlari uchun monitoring paneli

## 1.3. Hujjatda qo'llanilgan qisqartmalar

| Qisqartma | Ta'rif |
| --- | --- |
| FaceID | Yuz tanish texnologiyasi asosidagi identifikatsiya tizimi |
| GASN | Davlat Arxitektura va Qurilish Nazorati |
| API | Application Programming Interface — dasturlar o'rtasidagi aloqa interfeysi |
| SDK | Software Development Kit — dastur ishlab chiqish to'plami |
| DB | Ma'lumotlar bazasi (Database) |
| UI/UX | Foydalanuvchi interfeysi va foydalanish qulayligi |
| TT | Texnik topshiriq |
| IoT | Internet of Things — narsalar interneti |
| JWT | JSON Web Token — autentifikatsiya tokeni |
| RTSP | Real Time Streaming Protocol |

# 2. FUNKSIONAL TALABLAR

## 2.1. FaceID Terminaliga Talablar

### 2.1.1. Apparat (Hardware) talablari

Terminal qurilma quyidagi texnik xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

| Parametr | Tavsif | Minimal talab |
| --- | --- | --- |
| Protsessor | ARM Cortex yoki x86 arxitekturasi | Quad-core 1.8 GHz |
| Kamera | Infraqizil + RGB ikki kamerali modul | 2 MP, 30 fps, IR |
| Yuz tanish algoritmi | Deep Learning asosida, 3D yuz tahlili | 99.5% aniqliq |
| Tanish tezligi | Bir odamni tanish vaqti | < 0.5 soniya |
| Simultanlik | Bir vaqtda bir nechta yuz tanishi | Kamida 5 yuz |
| Ma'lumotlar bazasi | Qurilmadagi lokal saqlash | Kamida 10,000 yuz |
| Ulanish | Tarmoq aloqasi | Ethernet + Wi-Fi |
| Ekran | Touch-screen displey | 7 inch, IPS |
| Qo'shimcha I/O | Eshik qulfi bilan integratsiya | Wiegand / RS-485 |
| IP himoya darajasi | Tashqi muhitdan himoya | IP65 va yuqori |
| Ishlash harorati | Muhit harorati diapazoni | -20°C dan +50°C gacha |
| Quvvat | Asosiy va zaxira quvvat | PoE / 12V DC, UPS qo'llab |

### 2.1.2. Dasturiy (Software) talablar

- Linux yoki Android OS asosida ishlash

- FaceID SDK integratsiyasi (liveness detection majburiy)

- Oflayn rejimda mustaqil ishlash imkoniyati (tarmoq uzilganda ham lokal DB bilan ishlash)

- Server bilan sinxronizatsiya (real-time va batch rejimda)

- Qurilmada shifrlanmagan yuz ma'lumotlarini saqlamaslik (faqat vector/template)

- Firmware masofadan yangilash imkoniyati (OTA update)

## 2.2. Asosiy Funksiyalar — Kirish Nazorati

### 2.2.1. Yuz orqali eshikni ochish

- Shaxs kirish eshigiga yaqinlashadi (sensor yoki harakat detektori orqali terminal faollashadi)

- Terminal kamera yordamida yuzni skanerlaydi

- Liveness detection bajariladi (jonli shaxs tekshiruvi — foto yoki video aldashga qarshi)

- Yuz vektori lokal ma'lumotlar bazasidagi ro'yxatga solishtiriladi

- Mos kelgan holda: eshik qulfi ochiladi, ekranda salomlashuv xabari ko'rsatiladi

- Mos kelmagan holda: eshik yopiq qoladi, ekranda xabar ko'rsatiladi, voqea serverga yuboriladi

- Har qanday kirishda (tanilgan/tanilmagan) foto serverga yuklanadi

### 2.2.2. Tanilgan va tanilmagan shaxslarni ajratish

Tizim barcha kirish urinishlarini ikki kategoriyaga ajratadi:

| Kategoriya | Ta'rif | Tizim harakati |
| --- | --- | --- |
| Tanilgan shaxs | Ma'lumotlar bazasida ro'yxatdan o'tgan, kirish huquqi bor | Eshik ochiladi, log yoziladi, foto saqlanadi |
| Tanilmagan shaxs | Bazada yo'q yoki kirish huquqi bekor qilingan | Eshik yopiq, ogohlantirish, foto saqlanadi |
| Shubhali urinish | Bir necha bor tanilmagan urinish (3+ marta) | Qo'shimcha ogohlantirish va push-bildirishnoma |

## 2.3. Foydalanuvchilarni Boshqarish Moduli

### 2.3.1. Resident (Yashovchi) qo'shish

- To'liq ism-sharif, pasport ma'lumotlari, telefon raqami

- Binoda qaysi xonadon/kvartiraga tegishli ekanligi

- Bir nechta yuz foto/skan yuklash (turli burchak, yoritish)

- Yuz shabloni (template) avtomatik yaratiladi

- Qaysi terminallarga kirish huquqi berilishi (1 bino — 1 yoki bir nechta terminal)

- Kirish vaqt oralig'ini cheklash imkoniyati (masalan, faqat 07:00–23:00)

### 2.3.2. Resident ma'lumotlarini tahrirlash

- Shaxsiy ma'lumotlarni yangilash

- Yuz foto/templateni yangilash

- Kirish huquqlarini o'zgartirish

- Vaqtinchalik kirish taqiqi qo'yish/olib tashlash

### 2.3.3. Residentni o'chirish / chiqarish

- Residentni tizimdan o'chirish (barcha terminallardan sinxron o'chirish)

- O'chirish tarixi log'da saqlanadi

- Yumshoq o'chirish (soft delete) — arxivda qoladi, lekin kirish bloklanadi

### 2.3.4. Residentni bir binodан boshqasiga ko'chirish

- Bir bino/kirish terminali ma'lumotlar bazasidan boshqasiga o'tkazish

- Avvalgi terminaldan avtomatik o'chirish

- Yangi terminalga avtomatik qo'shish

- Ko'chirish tarixi va sababi qayd etiladi

### 2.3.5. Mehmon va vaqtinchalik kirish

- Vaqtinchalik QR-kod yoki PIN generatsiya qilish

- Amal qilish muddatini belgilash (1 soatdan 30 kungacha)

- Foydalanish soni cheklovi (1 marta, 5 marta, cheksiz)

- Mehmon kirish tarixi alohida kategoriyada saqlanadi

## 2.4. Voqealar (Events) va Loglash Moduli

### 2.4.1. Yoziladigan voqealar turlari

| Voqea turi | Trigger | Saqlanadigan ma'lumot |
| --- | --- | --- |
| DOOR_OPEN_SUCCESS | Tanilgan shaxs kirdi | Vaqt, shaxs ID, terminal ID, foto |
| DOOR_OPEN_DENIED | Tanilmagan shaxs urinishi | Vaqt, terminal ID, foto (anonim) |
| DOOR_OPEN_MANUAL | Qo'lda ochish (operator) | Vaqt, operator ID, sabab |
| LIVENESS_FAIL | Jonli shaxs bo'lmagan (foto/video) | Vaqt, terminal ID, foto |
| DEVICE_ONLINE | Terminal tarmoqqa ulandi | Vaqt, terminal ID, IP |
| DEVICE_OFFLINE | Terminal aloqani yo'qotdi | Vaqt, terminal ID |
| SYNC_COMPLETE | Terminal ma'lumotlar yangilandi | Vaqt, o'zgarishlar soni |
| USER_ADDED | Yangi resident qo'shildi | Vaqt, admin ID, resident ID |
| USER_DELETED | Resident o'chirildi | Vaqt, admin ID, sabab |
| USER_TRANSFERRED | Resident ko'chirildi | Vaqt, eski/yangi terminal |
| SUSPICIOUS_ATTEMPT | 3+ marta tanilmagan urinish | Vaqt, terminal ID, fotolar |
| DOOR_FORCED | Eshik majburiy ochildi (sensor) | Vaqt, terminal ID, ogohlantirish |

### 2.4.2. Log saqlash talablari

- Barcha voqealar server tomonida markaziy DB da saqlanadi

- Terminal oflayn bo'lganda voqealar lokal saqlanib, aloqa tiklanganda serverga yuboriladi

- Fotosuratlar alohida fayl serverida (object storage) saqlanadi, log'da URL ko'rsatiladi

- Saqlash muddati: kamida 1 yil (arxiv: 5 yil)

- Log o'chirish faqat yuqori huquqli admin tomonidan amalga oshiriladi va o'zi ham log yoziladi

# 3. FOYDALANUVCHI ROLLARI VA HUQUQLAR

| Rol | Ta'rif | Asosiy huquqlar |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Tizim boshqaruvchisi | Barcha amallar, foydalanuvchilarni boshqarish, hisobotlar |
| Boshqaruv Kompaniya Admin | Service kompaniya xodimi | O'z binolari rezidentlarini boshqarish, hisobotlar |
| Bino operatori | Bino masul shaxsi | Faqat bitta bino rezidentlarini ko'rish/boshqarish |
| GASN Nazoratchi | Davlat nazorat organi xodimi | Faqat ko'rish: barcha binolar statistikasi va log'lar |
| Qurilish Boshqarma | Qurilish organi xodimi | Ko'rish: binolar ro'yxati, faollik hisobotlari |
| Prokuratura | Tekshiruv organi | Ko'rish: ma'lum bino/davr log'lari (so'rov asosida) |
| IIV (Ichki Ishlar) | Xavfsizlik organi | Ko'rish: shubhali voqealar, foto arxivi (so'rov asosida) |

Prokuratura va IIV uchun ma'lumotlarga kirish rasmiy so'rov asosida amalga oshiriladi va barcha urinishlar audit log'da saqlanadi.

# 4. BOSHQARUV PANELI (WEB VA MOBIL)

## 4.1. Asosiy Ekranlar va Funksiyalar

### 4.1.1. Dashboard (Asosiy ko'rinish)

- Real-time statistika: joriy kunda kirganlar soni, tanilmaganlar soni

- Barcha terminallar holati (online/offline) xaritada ko'rsatish

- So'nggi voqealar lentasi (real-time yangilanuvchi)

- Shubhali voqealar uchun alohida widget

- Binolar kesimida statistika (grafik ko'rinishda)

### 4.1.2. Rezidentlar bo'limi

- Ro'yxat ko'rinishi: filtrlash (bino, kirish huquqi holati, qo'shilgan sana)

- Qidirish: ism, xonadon raqami, telefon bo'yicha

- Rezident kartochkasi: barcha ma'lumotlar, kirish tarixi, foto

- Bulk amallar: bir nechta residentni bir vaqtda ko'chirish/o'chirish

### 4.1.3. Terminallar bo'limi

- Terminal ro'yxati: bino, manzil, holat, oxirgi aloqa vaqti

- Terminal konfiguratsiyasi: sezgirlik darajasi, vaqt oralig'i sozlamalari

- Sinxronizatsiya holati: terminalda va serverda nechi nafar resident farqi

- Remote restart / lock funksiyasi

### 4.1.4. Hisobotlar va Analitika

- Kunlik/haftalik/oylik kirish hisoboti

- Tanilmagan urinishlar statistikasi (grafik + jadval)

- Terminal faollik darajasi (uptime hisoboti)

- Eksport: Excel, PDF, CSV formatlarida

- Avtomatik hisobot yuborish (email/Telegram)

### 4.1.5. Voqealar jurnali

- Filtrlash: sana, bino, terminal, voqea turi, shaxs

- Har bir voqea bo'yicha foto ko'rish

- Eksport imkoniyati

- Shubhali voqealarni belgilash va izoh qo'shish

# 5. TIZIM ARXITEKTURASI

## 5.1. Komponentlar

| Komponent | Texnologiya / Platform | Vazifasi |
| --- | --- | --- |
| FaceID Terminal | Embedded Linux / Android | Yuz skanerlash, eshikni boshqarish, lokal DB |
| API Server | Node.js / Python (FastAPI) | Biznes mantiq, terminal bilan aloqa, REST API |
| Ma'lumotlar bazasi | PostgreSQL | Rezidentlar, voqealar, konfiguratsiya |
| Fotosuratlar saqlash | MinIO / S3-compatible | Kirish fotolari arxivi |
| Real-time aloqa | WebSocket / MQTT | Terminal — server real-time sinxronizatsiya |
| Web Panel | React.js | Boshqaruv interfeysi |
| Mobil ilova | React Native / Flutter | Android va iOS ilovasi |
| Bildirishnomalar | Firebase FCM / Telegram Bot | Push va messenjer bildirishnomalar |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | Tizim ishlash ko'rsatkichlari |
| Cache | Redis | Session, real-time ma'lumotlar cache |

## 5.2. Ma'lumotlar Oqimi

- Terminal yuz skanerini amalga oshiradi va lokal DB bilan solishtiradi

- Natija (kirish ruxsati / rad) darhol terminalda qayta ishlanadi

- Voqea (event) MQTT/WebSocket orqali serverga yuboriladi

- Server voqeani DB ga yozadi, foto object storage ga saqlaydi

- Real-time dashboard yangilanadi (WebSocket orqali)

- Shubhali voqea aniqlansa — bildirishnoma yuboriladi

## 5.3. Ma'lumotlar Xavfsizligi

- Barcha aloqa HTTPS/TLS 1.3 orqali

- Terminal — server autentifikatsiyasi sertifikat asosida

- Yuz templatelar AES-256 bilan shifrlangan holda saqlanadi

- Parollar bcrypt bilan xeshlangan

- API ga kirish JWT token asosida

- Rol asosida kirish nazorati (RBAC)

- Audit log: barcha admin amallar qayd etiladi

- Ma'lumotlar bazasi muntazam backup (kunlik)

# 6. INTEGRATSIYA TALABLARI

## 6.1. Terminal integratsiyasi

- Qurilma producer SDK bilan to'liq integratsiya

- Standart Wiegand 26/34 protokoli orqali eshik qulfi boshqaruvi

- RS-485 orqali alternativ eshik kontrolleri

- Dry contact relay chiqishi (universal qulf kompatibilligi)

## 6.2. Tashqi tizimlar

- GASN va boshqaruv tashkilotlarining mavjud tizimlariga REST API orqali integratsiya

- 1C yoki boshqa uy boshqaruvi tizimlari bilan rezidentlar ro'yxatini sinxronlashtirish imkoniyati

- Telegram bot orqali bildirishnomalar va oddiy so'rovlar

## 6.3. API Dokumentatsiyasi

- Swagger/OpenAPI 3.0 formatida to'liq API hujjati

- Sandbox muhiti (test API)

- Webhook qo'llab-quvvatlash (tashqi tizimlarga voqealar yuborish)

# 7. ISHLASH VA SIFAT TALABLARI

| Ko'rsatkich | Talab |
| --- | --- |
| Yuz tanish aniqligi (FAR) | < 0.001% (noto'g'ri qabul qilish ehtimoli) |
| Yuz tanish aniqligi (FRR) | < 0.1% (noto'g'ri rad etish ehtimoli) |
| Terminal javob vaqti | < 1 soniya (to'liq siklda) |
| API javob vaqti | < 200ms (95-percentil) |
| Tizim uptime | > 99.5% (oylik) |
| Bir terminalga maksimal rezidentlar | Kamida 10,000 nafar |
| Bir serverga maksimal terminallar | Kamida 500 ta terminal |
| Bir vaqtdagi aktiv foydalanuvchilar (web) | Kamida 200 nafar |
| Log saqlash muddati | 1 yil (aktiv), 5 yil (arxiv) |
| Foto saqlash hajmi | Bir voqea uchun < 200 KB (siqilgan) |
| Oflayn ishlash muddati | Kamida 72 soat lokal DB bilan |

# 8. QABUL QILISH MEZONLARI

## 8.1. Funksional testlar

- Barcha ro'yxatdagi foydalanuvchi scenariylari muvaffaqiyatli bajarilishi

- Tanilgan shaxsning eshikni ochish testi: 50 ta turli shaxs, har biri 3 marta — 99%+ muvaffaqiyat

- Tanilmagan shaxsning bloklanishi testi: 20 ta sinov — 100% bloklanish

- Liveness detection testi: foto va video bilan aldash urinishlari — 100% bloklanish

- Oflayn rejim testi: 72 soat serversiz ishlash

- Sinxronizatsiya testi: oflayndan onlayn o'tganda hech qanday voqea yo'qolmasligi

## 8.2. Yuklanish testlari

- Bir vaqtda 50 ta terminal faol ishlashi

- Bir daqiqada 200 ta kirish so'rovi

- DB da 100,000 ta rezident bilan tizim ishlashi

## 8.3. Xavfsizlik auditi

- Penetratsion test (pen-test) hisoboti

- API autentifikatsiya va avtorizatsiya testlari

- Ma'lumotlar shifrlash tekshiruvi

# 9. LOYIHA BOSQICHLARI VA MUDDATLAR

| Bosqich | Mazmun | Muddat |
| --- | --- | --- |
| 1. Analiz va dizayn | Talablar tahlili, arxitektura dizayni, UI/UX prototip | 2 hafta |
| 2. Backend ishlab chiqish | API server, DB schema, terminal protokoli | 4 hafta |
| 3. Terminal integratsiya | SDK integratsiya, terminal dasturiy ta'minotini sozlash | 3 hafta |
| 4. Web panel | Boshqaruv paneli, barcha bo'limlar | 4 hafta |
| 5. Mobil ilova | Android/iOS ilova | 3 hafta |
| 6. Sinov va test | QA testlash, xato tuzatish | 2 hafta |
| 7. Pilot joriy etish | Bitta bino uchun pilot | 2 hafta |
| 8. To'liq ishga tushirish | Barcha binolarga kengaytirish, o'qitish | 2 hafta |
| Jami |  | ~22 hafta (5-6 oy) |

# 10. TEXNIK QO'LLAB-QUVVATLASH VA KAFOLAT

- Ishga tushirishdan keyin 12 oy kafolat muddati

- 24/7 texnik qo'llab-quvvatlash liniyasi

- Kritik xatolar uchun javob vaqti: 4 soat ichida

- Oddiy xatolar uchun: 24 ish soati ichida

- Oylik texnik hisobot (uptime, xatolar statistikasi)

- Dasturiy ta'minotni yangilash: xavfsizlik patchlari majburiy, funksional yangilanishlar reja asosida

- Xodimlarni o'qitish: boshqaruv paneli bo'yicha amaliy o'quv (har bir rol uchun)

- Foydalanuvchi qo'llanmasi: o'zbek tilida to'liq hujjatlashtirish

# 11. KELISHUV VA IMZOLAR

| Lavozim | Ism-sharif | Sana | Imzo |
| --- | --- | --- | --- |
| Buyurtmachi vakili |  | ____.____.2025 | ___________ |
| Bajaruvchi rahbar |  | ____.____.2025 | ___________ |
| Texnik rahbar |  | ____.____.2025 | ___________ |
| GASN vakili |  | ____.____.2025 | ___________ |

Ushbu texnik topshiriq loyiha uchun asosiy hujjat bo'lib xizmat qiladi. O'zgartirish kiritish barcha tomonlarning yozma roziligi bilan amalga oshiriladi.